WineFermentTwin 葡萄酒发酵过程数字孪生原型系统
面向 Claude Code / GLM 5.1 的详细代码开发文档

版本：V1.0
目标：基于 OpenTwins + ThreeJS + 模拟传感器数据，构建可演示、可部署、可远程访问的葡萄酒发酵数字孪生原型系统。

图 1 葡萄酒发酵过程数字孪生原型系统总体架构

# 文档使用说明

本文件是给 Claude Code 智能体直接执行的代码开发说明书。请严格按照本文档的模块边界、目录结构、接口格式、数据格式和验收标准开发。不要仅实现静态页面，也不要绕过 OpenTwins 数据链路。

关键约束：当前阶段没有真实酒厂数据和开源葡萄酒数字孪生案例，因此系统采用 Python 模拟发酵传感器数据驱动。后续可替换为真实传感器或硬件组采集数据，系统架构不需要重写。

# 1. 开发目标与验收效果

## 1.1 总体目标

构建 WineFermentTwin 葡萄酒发酵过程数字孪生原型系统。系统需要完成从模拟数据生成、MQTT 接入、OpenTwins Twin 状态更新、InfluxDB 历史数据存储、WineTwin Service 业务分析，到 ThreeJS 3D 可视化展示的完整闭环。

## 1.2 MVP 范围

模拟 3 个葡萄酒发酵罐，每个罐具有独立发酵参数和异常工况。

每个发酵罐至少包含 temperature、pH、Brix、CO2、pressure、liquid_level、specific_gravity、alcohol_estimation、fermentation_progress、risk_level 等 Features。

模拟器通过 MQTT 按 Eclipse Ditto merge-patch 格式上报数据。

OpenTwins 中可以看到 wine:winery_01、wine:workshop_01、wine:tank_01 等 Twin。

InfluxDB 中可以查询历史时序数据。

WineTwin Service 提供统一 REST API，前端不直接访问 Ditto 复杂 API。

ThreeJS 前端展示葡萄酒发酵车间、发酵罐状态、曲线、告警、预测和参数建议。

提供一键启动脚本和部署文档，前端支持同一局域网另一台电脑通过 IP 访问。

# 2. 现有基础与开发边界

当前 OpenTwins 已本地部署在 Minikube / Kubernetes 环境中，已经包含 Eclipse Ditto、Mosquitto、Telegraf、InfluxDB、MongoDB、Grafana 和 Ditto Extended API 等组件。请在该基础上二次开发，不要重写 OpenTwins。

| 服务 | 默认访问方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Grafana | http://<HOST_IP>:30718 | OpenTwins 管理界面、数据看板、运维监控 |
| Ditto Nginx | http://<HOST_IP>:30525 | Eclipse Ditto REST API |
| Extended API | http://<HOST_IP>:30526 | Type 和 Twin 批量管理 |
| Mosquitto | <HOST_IP>:30511 | MQTT 数据接入 |
| InfluxDB | http://<HOST_IP>:30716 | 时序数据存储 |
| MongoDB | <HOST_IP>:30717 | Ditto 状态与扩展元数据存储 |

## 2.1 本次新增模块

| 模块 | 建议语言/框架 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wine-simulator | Python 3 + paho-mqtt + PyYAML | 模拟葡萄酒发酵过程数据，支持异常注入，上传 MQTT，保存 CSV |
| wine-init | Python 3 或 Node.js | 调用 Ditto / Extended API 创建酒厂、车间、发酵罐 Twin 和 Feature |
| winetwin-service | FastAPI 或 Node.js Express | 业务中台，封装 Ditto、InfluxDB、MongoDB 和算法规则 |
| wine-frontend | Vite + React/Vue + ThreeJS + ECharts | 葡萄酒发酵车间 3D 可视化与业务界面 |
| scripts | Bash | 一键部署、启动、停止、检查、演示数据生成 |

# 3. 目标系统架构

系统采用 Companion Service 方式扩展 OpenTwins。OpenTwins 保持作为数字孪生底座，新增 WineTwin Service 封装酒业业务逻辑，ThreeJS 前端只调用 WineTwin Service API。

数据流说明

Wine Data Simulator
    -> Mosquitto MQTT
        -> Eclipse Ditto updates wine:tank_xx Features
            -> Ditto Target Connection publishes opentwins/#
                -> Telegraf parses message
                    -> InfluxDB stores time-series history

WineTwin Service
    -> reads Ditto current state
    -> reads InfluxDB history
    -> reads MongoDB / Extended API metadata when needed
    -> computes quality score, alarms, prediction, recommendations
    -> provides unified REST API for ThreeJS frontend

ThreeJS Frontend
    -> shows workshop overview
    -> shows tank 3D state by color
    -> shows curves, alarms, quality score, prediction and recommendations

# 4. 代码仓库结构要求

wine-ferment-twin/
├── README.md
├── .env.example
├── docker-compose.yml                  # 可选，用于本机 Companion 服务部署
├── scripts/
│   ├── deploy_demo.sh                  # 一键部署/启动演示
│   ├── stop_demo.sh                    # 停止演示服务
│   ├── check_opentwins.sh              # 检查 OpenTwins NodePort 服务
│   ├── init_wine_twins.sh              # 初始化 Twin 模型
│   ├── run_simulator.sh                # 启动模拟器
│   └── print_access_urls.sh            # 输出可访问 URL
├── configs/
│   ├── wine_simulation.yaml
│   ├── wine_twin_schema.json
│   ├── alarm_rules.yaml
│   └── service_config.yaml
├── wine-simulator/
│   ├── requirements.txt
│   ├── wine_fermentation_simulator.py
│   ├── fermentation_model.py
│   ├── mqtt_client.py
│   ├── anomaly_injector.py
│   └── data/
│       └── generated_csv/
├── wine-init/
│   ├── requirements.txt
│   ├── init_wine_types.py
│   ├── create_wine_twins.py
│   ├── verify_wine_twins.py
│   └── templates/
│       ├── winery_type.json
│       ├── workshop_type.json
│       └── fermentation_tank_type.json
├── winetwin-service/
│   ├── requirements.txt
│   ├── Dockerfile
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── core/config.py
│   │   ├── clients/ditto_client.py
│   │   ├── clients/influx_client.py
│   │   ├── clients/mongo_client.py
│   │   ├── services/twin_service.py
│   │   ├── services/history_service.py
│   │   ├── services/quality_service.py
│   │   ├── services/alarm_service.py
│   │   ├── services/prediction_service.py
│   │   ├── services/recommendation_service.py
│   │   ├── schemas/wine.py
│   │   └── tests/
└── wine-frontend/
    ├── package.json
    ├── Dockerfile
    ├── nginx.conf
    ├── vite.config.ts
    ├── src/
    │   ├── main.tsx
    │   ├── api/wineApi.ts
    │   ├── pages/WorkshopOverview.tsx
    │   ├── pages/TankDetail.tsx
    │   ├── pages/HistoryReplay.tsx
    │   ├── pages/SimulationPanel.tsx
    │   ├── components/three/WineWorkshopScene.tsx
    │   ├── components/three/FermentationTank.tsx
    │   ├── components/charts/MetricLineChart.tsx
    │   ├── components/panels/AlarmPanel.tsx
    │   └── components/panels/RecommendationPanel.tsx
    └── public/assets/

# 5. 葡萄酒数字孪生对象模型

## 5.1 Twin 层级

wine:winery_01
└── wine:workshop_01
    ├── wine:tank_01
    ├── wine:tank_02
    └── wine:tank_03

## 5.2 FermentationTank Feature 定义

| Feature | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| temperature | float | C | 发酵液或罐体温度 |
| ph | float | none | 酸碱度 |
| brix | float | Bx | 糖度，发酵过程中持续下降 |
| specific_gravity | float | none | 比重，可由 Brix 近似换算 |
| co2 | float | ppm | 二氧化碳浓度，活跃发酵期升高 |
| pressure | float | kPa | 罐内压力或环境压力 |
| liquid_level | float | % | 液位百分比 |
| alcohol_estimation | float | %vol | 估计酒精度 |
| fermentation_progress | float | % | 发酵进度 |
| fermentation_stage | string | none | initial / active / late / finished |
| quality_score | float | score | 规则或模型计算的质量评分 |
| risk_level | string | none | normal / warning / critical / offline |
| recommendation | string | none | 控制建议或人工检查建议 |

wine_twin_schema.json 示例

{
  "thingId": "wine:tank_01",
  "policyId": "opentwins:basic_policy",
  "attributes": {
    "name": "Fermentation Tank 01",
    "type": "FermentationTank",
    "wine_type": "red",
    "_parents": ["wine:workshop_01"],
    "location": "Workshop A",
    "initial_brix": 24.5,
    "final_brix": -1.0,
    "max_alcohol": 13.2
  },
  "features": {
    "temperature": { "properties": { "value": 25.0, "unit": "C" } },
    "ph": { "properties": { "value": 3.45, "unit": "" } },
    "brix": { "properties": { "value": 24.5, "unit": "Bx" } },
    "co2": { "properties": { "value": 400, "unit": "ppm" } },
    "pressure": { "properties": { "value": 101.3, "unit": "kPa" } },
    "liquid_level": { "properties": { "value": 82.0, "unit": "%" } },
    "alcohol_estimation": { "properties": { "value": 0.0, "unit": "%vol" } },
    "fermentation_progress": { "properties": { "value": 0.0, "unit": "%" } },
    "fermentation_stage": { "properties": { "value": "initial" } },
    "quality_score": { "properties": { "value": 100.0 } },
    "risk_level": { "properties": { "value": "normal" } },
    "recommendation": { "properties": { "value": "Continue monitoring." } }
  }
}

# 6. 葡萄酒发酵数据模拟器设计

模拟器是第一版原型系统的数据源。它必须既能生成合理的葡萄酒发酵过程曲线，又能按 Ditto MQTT 格式将数据推送到 OpenTwins。

## 6.1 模拟变量与仿真公式

设 $t$ 表示发酵开始后的小时数，$T$ 表示总发酵小时数。默认总发酵周期为 10 到 12 天，即 $T = 240$ 到 $288$ 小时。

| 变量 | 公式或规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Brix | $brix(t)=b_{final}+(b_0-b_{final})\exp(-k t)$ | 糖度随时间下降，$k$ 可根据目标周期自动估计。 |
| Progress | $progress=(b_0-brix(t))/(b_0-b_{final})$ | 归一化发酵进度，截断到 $[0,1]$。 |
| Alcohol | $alcohol(t)=A_{max}\cdot progress$ | 酒精度随糖消耗上升。 |
| CO2 | $co2(t)=co2_{base}+co2_{peak}\exp(-(t-t_p)^2/(2\sigma^2))$ | CO2 在活跃发酵期达到峰值，随后下降。 |
| Temperature | $temp(t)=target+heat(t)+daily(t)+noise$ | 温度由目标温度、发酵放热、日周期和噪声组成。 |
| pH | $ph(t)=ph_0+\Delta ph\cdot progress+noise$ | pH 小幅变化。 |
| Specific gravity | $sg(t)=1+brix(t)/(258.6-((brix(t)/258.2)\cdot227.1))$ | Brix 到比重的近似换算，可用于展示。 |
| Quality score | $score=100-P_{temp}-P_{ph}-P_{stuck}-P_{co2}-P_{missing}$ | 规则评分，后续可替换为模型。 |

## 6.2 异常工况注入

| 异常名称 | 触发逻辑 | 表现 | 前端展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| temperature_high | 第 40 小时后温度偏高 | temperature > upper_limit | 发酵罐变黄或红，提示降温 |
| stuck_fermentation | 第 72 小时后 Brix 下降速率变小 | Brix 连续 12 小时下降不足阈值 | 提示发酵停滞风险 |
| ph_abnormal | 中期 pH 偏离正常范围 | pH < 3.1 或 pH > 3.8 | 提示酸度异常 |
| co2_low | 活跃期 CO2 不升高 | CO2 低于同阶段阈值 | 提示酵母活性不足 |
| sensor_missing | 随机丢弃某些时间点 | value 为 null 或不上报 | 提示传感器离线或数据缺失 |
| sensor_spike | 随机产生突变值 | 温度或 pH 出现离群点 | 提示传感器异常 |

configs/wine_simulation.yaml

simulation:
  interval_seconds: 5          # 每 5 秒发送一次数据
  speed: 3600                  # 5 秒代表 1 小时，可用于快速演示
  total_days: 12
  save_csv: true
  mqtt_topic_prefix: "telemetry"

mqtt:
  host: "127.0.0.1"
  port: 30511
  username: null
  password: null
  qos: 1

ditto:
  namespace: "wine"
  command: "merge"

tanks:
  - tank_id: "tank_01"
    thing_id: "wine:tank_01"
    parent_id: "wine:workshop_01"
    wine_type: "red"
    initial_brix: 24.5
    final_brix: -1.0
    max_alcohol: 13.2
    target_temp: 25.0
    initial_ph: 3.45
    anomaly: null

  - tank_id: "tank_02"
    thing_id: "wine:tank_02"
    parent_id: "wine:workshop_01"
    wine_type: "red"
    initial_brix: 25.0
    final_brix: -0.8
    max_alcohol: 13.6
    target_temp: 26.0
    initial_ph: 3.50
    anomaly: "temperature_high"

  - tank_id: "tank_03"
    thing_id: "wine:tank_03"
    parent_id: "wine:workshop_01"
    wine_type: "white"
    initial_brix: 22.5
    final_brix: -1.0
    max_alcohol: 12.1
    target_temp: 14.0
    initial_ph: 3.30
    anomaly: "stuck_fermentation"

MQTT 上报消息示例

{
  "topic": "wine/tank_01/things/twin/commands/merge",
  "headers": {
    "content-type": "application/merge-patch+json"
  },
  "path": "/features",
  "value": {
    "temperature": { "properties": { "value": 25.4, "unit": "C" } },
    "ph": { "properties": { "value": 3.42, "unit": "" } },
    "brix": { "properties": { "value": 18.7, "unit": "Bx" } },
    "specific_gravity": { "properties": { "value": 1.074, "unit": "" } },
    "co2": { "properties": { "value": 6800, "unit": "ppm" } },
    "pressure": { "properties": { "value": 101.8, "unit": "kPa" } },
    "liquid_level": { "properties": { "value": 82.0, "unit": "%" } },
    "alcohol_estimation": { "properties": { "value": 3.8, "unit": "%vol" } },
    "fermentation_progress": { "properties": { "value": 42.3, "unit": "%" } },
    "fermentation_stage": { "properties": { "value": "active" } },
    "quality_score": { "properties": { "value": 86.5 } },
    "risk_level": { "properties": { "value": "normal" } },
    "recommendation": { "properties": { "value": "Continue normal fermentation monitoring." } }
  },
  "extra": {
    "thingId": "wine:tank_01",
    "attributes": {
      "_parents": ["wine:workshop_01"]
    }
  }
}

# 7. OpenTwins 初始化脚本开发要求

wine-init 模块负责自动创建葡萄酒发酵场景中的 Twin。脚本必须可以重复执行。已存在的 Twin 需要执行 update 或跳过，不应因重复创建导致失败。

初始化命令要求

python wine-init/init_wine_types.py \
  --extended-api http://127.0.0.1:30526 \
  --ditto-url http://127.0.0.1:30525 \
  --username ditto --password ditto

python wine-init/create_wine_twins.py \
  --schema configs/wine_twin_schema.json \
  --ditto-url http://127.0.0.1:30525 \
  --username ditto --password ditto

python wine-init/verify_wine_twins.py \
  --ditto-url http://127.0.0.1:30525 \
  --username ditto --password ditto

验收要求：执行 verify_wine_twins.py 后必须输出 wine:winery_01、wine:workshop_01、wine:tank_01、wine:tank_02、wine:tank_03 的存在状态、Feature 列表和父子关系。

# 8. WineTwin Service 后端开发规范

## 8.1 服务职责

封装 Ditto 当前 Twin 状态查询。

封装 InfluxDB 历史时序数据查询。

计算发酵进度、酒精度估计、质量评分、风险等级。

检测数据缺失、离群、漂移、发酵停滞等异常。

生成参数建议和告警信息。

为 ThreeJS 前端提供稳定 REST API。

## 8.2 环境变量

WINE_SERVICE_HOST=0.0.0.0
WINE_SERVICE_PORT=8010
DITTO_BASE_URL=http://127.0.0.1:30525
DITTO_USERNAME=ditto
DITTO_PASSWORD=ditto
EXTENDED_API_URL=http://127.0.0.1:30526
INFLUX_URL=http://127.0.0.1:30716
INFLUX_TOKEN=<token from OpenTwins values or generated token>
INFLUX_ORG=opentwins
INFLUX_BUCKET=opentwins
MONGO_URI=mongodb://127.0.0.1:30717
CORS_ALLOW_ORIGINS=*

## 8.3 REST API 设计

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | 服务健康检查 |
| POST | /api/wine/init | 触发 Twin 初始化，可选 |
| GET | /api/wine/overview | 获取酒厂和车间整体状态 |
| GET | /api/wine/tanks | 获取所有发酵罐当前状态 |
| GET | /api/wine/tanks/{tank_id} | 获取单个发酵罐详情 |
| GET | /api/wine/tanks/{tank_id}/history | 查询某个指标的历史曲线 |
| GET | /api/wine/tanks/{tank_id}/alarms | 查询当前和历史告警 |
| GET | /api/wine/tanks/{tank_id}/prediction | 获取未来趋势预测 |
| POST | /api/wine/tanks/{tank_id}/simulate | 输入参数扰动，返回模拟结果 |
| GET | /api/wine/rules | 获取当前告警规则配置 |

GET /api/wine/tanks/{tank_id} 返回示例

{
  "tank_id": "tank_01",
  "thing_id": "wine:tank_01",
  "name": "Fermentation Tank 01",
  "wine_type": "red",
  "stage": "active",
  "risk_level": "warning",
  "metrics": {
    "temperature": { "value": 30.8, "unit": "C" },
    "ph": { "value": 3.52, "unit": "" },
    "brix": { "value": 14.6, "unit": "Bx" },
    "co2": { "value": 7200, "unit": "ppm" },
    "alcohol_estimation": { "value": 5.2, "unit": "%vol" },
    "fermentation_progress": { "value": 51.4, "unit": "%" },
    "quality_score": { "value": 78.2 }
  },
  "alarms": [
    {
      "level": "warning",
      "type": "temperature_high",
      "message": "Fermentation temperature is above recommended range.",
      "recommendation": "Activate cooling or reduce target temperature."
    }
  ],
  "updated_at": "2026-06-04T10:30:00Z"
}

GET /api/wine/tanks/{tank_id}/history 返回示例

{
  "metric": "brix",
  "tank_id": "tank_01",
  "points": [
    { "timestamp": "2026-06-04T10:00:00Z", "value": 18.9 },
    { "timestamp": "2026-06-04T11:00:00Z", "value": 18.5 }
  ]
}

# 9. 业务算法与规则要求

## 9.1 发酵阶段判断

if progress < 0.10:
    stage = "initial"
elif progress < 0.80:
    stage = "active"
elif progress < 0.98:
    stage = "late"
else:
    stage = "finished"

## 9.2 风险等级规则

risk_level = "normal"
if sensor_missing:
    risk_level = "offline"
elif temperature > upper_temp_critical or ph < 3.0 or ph > 3.9:
    risk_level = "critical"
elif temperature > upper_temp_warning or stuck_fermentation or co2_abnormal:
    risk_level = "warning"

## 9.3 质量评分规则

score = 100.0
score -= temperature_penalty
score -= ph_penalty
score -= stuck_penalty
score -= co2_penalty
score -= missing_penalty
score = max(0.0, min(100.0, score))

configs/alarm_rules.yaml

# alarm_rules.yaml
red_wine:
  temperature_warning_upper: 30.0
  temperature_critical_upper: 33.0
  ph_lower: 3.1
  ph_upper: 3.8
  brix_drop_min_12h: 0.2
  co2_active_min: 1500

white_wine:
  temperature_warning_upper: 18.0
  temperature_critical_upper: 22.0
  ph_lower: 3.0
  ph_upper: 3.7
  brix_drop_min_12h: 0.15
  co2_active_min: 1200

# 10. ThreeJS 前端开发规范

## 10.1 页面与功能

| 页面 | 核心展示内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| WorkshopOverview | 3D 发酵车间、发酵罐颜色状态、总体指标、告警数量 | GET /api/wine/overview, GET /api/wine/tanks |
| TankDetail | 选中罐的实时指标、质量评分、风险等级、建议 | GET /api/wine/tanks/{tank_id} |
| HistoryReplay | Brix、Alcohol、Temperature、pH、CO2 历史曲线 | GET /api/wine/tanks/{tank_id}/history |
| SimulationPanel | 未来 24 小时趋势预测和参数扰动模拟结果 | GET /prediction, POST /simulate |
| AlarmPanel | 当前告警、历史告警、告警等级和建议 | GET /alarms |

## 10.2 3D 场景要求

用 ThreeJS 构建一个简化发酵车间。第一版不要求真实工厂模型，但需要有空间感。

场景中至少放置 3 个发酵罐，每个罐上方显示 tank_id 和状态标签。

罐体颜色根据 risk_level 映射：normal 绿色，warning 黄色，critical 红色，offline 灰色，finished 蓝色。

点击发酵罐后，右侧详情面板展示实时指标、曲线入口和参数建议。

每 3 到 5 秒刷新一次状态。刷新失败时显示连接异常，不要页面崩溃。

前端必须支持通过 VITE_API_BASE_URL 配置后端地址。

发酵罐颜色映射

const colorMap = {
  normal: 0x2e7d32,
  warning: 0xf9a825,
  critical: 0xc62828,
  offline: 0x9e9e9e,
  finished: 0x1565c0
}

# 11. 一键部署与远程访问要求

必须提供 scripts/deploy_demo.sh，支持一次运行启动 WineTwin Service、ThreeJS 前端、初始化 Twin，并启动模拟器。OpenTwins 本体可假设已经按当前项目文档部署完成。

scripts/deploy_demo.sh 参考实现要求

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# Usage:
#   ./scripts/deploy_demo.sh --host-ip 192.168.1.10
#
# Requirements:
#   1. OpenTwins is already running in Minikube/Kubernetes.
#   2. NodePort services are accessible from HOST_IP.
#   3. Python 3.10+, Node.js 18+, Docker optional.

HOST_IP="127.0.0.1"
while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case "$1" in
    --host-ip) HOST_IP="$2"; shift 2 ;;
    *) echo "Unknown argument: $1"; exit 1 ;;
  esac
done

export HOST_IP
export DITTO_BASE_URL="http://${HOST_IP}:30525"
export EXTENDED_API_URL="http://${HOST_IP}:30526"
export MQTT_HOST="${HOST_IP}"
export MQTT_PORT="30511"
export INFLUX_URL="http://${HOST_IP}:30716"
export WINE_SERVICE_URL="http://${HOST_IP}:8010"
export FRONTEND_URL="http://${HOST_IP}:5173"

bash scripts/check_opentwins.sh --host-ip ${HOST_IP}
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r wine-init/requirements.txt
pip install -r wine-simulator/requirements.txt
pip install -r winetwin-service/requirements.txt

python wine-init/init_wine_types.py --ditto-url ${DITTO_BASE_URL} --extended-api ${EXTENDED_API_URL}
python wine-init/create_wine_twins.py --schema configs/wine_twin_schema.json --ditto-url ${DITTO_BASE_URL}
python wine-init/verify_wine_twins.py --ditto-url ${DITTO_BASE_URL}

# Start backend
cd winetwin-service
nohup uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8010 > ../logs/winetwin-service.log 2>&1 &
cd ..

# Start frontend
cd wine-frontend
npm install
VITE_API_BASE_URL=${WINE_SERVICE_URL} nohup npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173 > ../logs/wine-frontend.log 2>&1 &
cd ..

# Start simulator
nohup python wine-simulator/wine_fermentation_simulator.py --config configs/wine_simulation.yaml > logs/wine-simulator.log 2>&1 &

bash scripts/print_access_urls.sh --host-ip ${HOST_IP}

scripts/print_access_urls.sh

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
HOST_IP="127.0.0.1"
while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case "$1" in
    --host-ip) HOST_IP="$2"; shift 2 ;;
    *) shift ;;
  esac
done

echo "WineFermentTwin Demo URLs"
echo "Frontend:              http://${HOST_IP}:5173"
echo "WineTwin Service API:   http://${HOST_IP}:8010/docs"
echo "Grafana/OpenTwins:      http://${HOST_IP}:30718"
echo "Ditto API:              http://${HOST_IP}:30525"
echo "Extended API:           http://${HOST_IP}:30526"
echo "InfluxDB:               http://${HOST_IP}:30716"
echo "Mosquitto MQTT:         ${HOST_IP}:30511"

## 11.1 远程访问要求

前端服务必须监听 0.0.0.0，而不是 localhost。

后端 WineTwin Service 必须监听 0.0.0.0，并开启 CORS。

部署脚本需要接收 --host-ip 参数，写入 VITE_API_BASE_URL。

如果服务器有防火墙，需要提示开放 5173、8010、30718、30525、30526、30511、30716 等端口。

另一台电脑访问方式为 http://<服务器局域网IP>:5173。

# 12. Claude Code 必须交付的文档

| 文档 | 内容要求 |
| --- | --- |
| README.md | 项目说明、架构图引用、快速启动、目录结构、端口说明 |
| DEPLOYMENT.md | 一键部署步骤、远程访问方式、常见问题、停止服务方法 |
| DEMO_GUIDE.md | 演示脚本，包含正常发酵、温度异常、停滞发酵、历史曲线和预测展示 |
| API.md | WineTwin Service 全部接口、请求和响应示例 |
| TWIN_MODEL.md | Twin 层级、Feature 定义、MQTT 格式、初始化方法 |
| SIMULATOR.md | 模拟器公式、配置文件、异常注入、CSV 输出说明 |
| TEST_REPORT.md | 本地测试记录、截图、日志、已知问题 |

# 13. 验收标准

| 类别 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据链路 | 模拟器上传数据 | MQTT 能持续收到 3 个发酵罐数据 |
| Twin 更新 | Ditto Feature 更新 | wine:tank_01 至 wine:tank_03 的 Features 实时变化 |
| 历史存储 | InfluxDB 数据写入 | 可查询 temperature、brix、ph、co2 等历史曲线 |
| 业务后端 | API 可用 | /health、/tanks、/history、/prediction 返回正常 JSON |
| 前端展示 | ThreeJS 场景 | 能看到发酵车间和至少 3 个发酵罐 |
| 告警 | 异常工况展示 | temperature_high 和 stuck_fermentation 可触发告警 |
| 远程访问 | 另一台电脑访问 | 通过 http://<服务器IP>:5173 打开前端并正常刷新 |
| 部署 | 一键脚本 | ./scripts/deploy_demo.sh --host-ip <IP> 可启动完整演示 |
| 文档 | 部署和演示文档 | DEPLOYMENT.md 和 DEMO_GUIDE.md 内容完整 |

# 14. 推荐开发顺序

第 1 步：创建仓库结构、配置 .env.example、README.md。

第 2 步：完成 wine_twin_schema.json 和初始化脚本。

第 3 步：实现 wine-simulator 并验证 MQTT 上传。

第 4 步：验证 Ditto Feature 更新和 InfluxDB 历史写入。

第 5 步：实现 WineTwin Service 的 /health、/tanks、/history 基础接口。

第 6 步：实现 ThreeJS 发酵车间总览和发酵罐点击详情。

第 7 步：实现异常检测、质量评分、告警、参数建议接口和前端展示。

第 8 步：实现预测和历史回放页面。

第 9 步：完成 deploy_demo.sh、stop_demo.sh、print_access_urls.sh。

第 10 步：补齐文档、测试报告和演示脚本。

# 15. 代码质量要求

所有配置项必须从配置文件或环境变量读取，禁止硬编码 IP、端口和 token。

所有 REST API 需要返回统一格式，包含 code、message、data 或直接使用 FastAPI schema。

所有模块必须提供日志，日志目录为 logs/。

模拟器、后端和初始化脚本均需要有异常处理，连接失败时给出明确错误。

前端请求失败时显示友好提示，不允许白屏。

README 中必须说明如何接入真实传感器替换 Python 模拟器。

优先保证最小闭环可运行，再做界面美化和高级功能。

# 16. 最终 Demo 演示流程要求

1. 运行 ./scripts/deploy_demo.sh --host-ip <服务器IP>。
2. 打开 http://<服务器IP>:5173，进入 ThreeJS 葡萄酒发酵车间页面。
3. 展示 3 个发酵罐状态，说明颜色含义。
4. 点击 tank_01，展示正常发酵曲线：Brix 下降、Alcohol 上升、CO2 先升后降。
5. 点击 tank_02，展示温度过高告警和降温建议。
6. 点击 tank_03，展示发酵停滞风险和人工检查建议。
7. 打开历史曲线页面，展示 Brix、temperature、pH、CO2 曲线。
8. 打开预测页面，展示预计发酵完成时间和未来趋势。
9. 打开 Grafana / OpenTwins 管理界面，展示 Twin 已被创建并持续更新。
10. 打开 API 文档 http://<服务器IP>:8010/docs，展示后端接口。

# 17. 后续扩展方向

接入真实温度、pH、CO2、液位等传感器，替换 wine-simulator。

引入真实葡萄酒发酵实验数据，校准模拟器参数。

加入数据质量治理模块，支持缺失补全、漂移校正和离群修复。

加入机理与数据驱动融合模型，提高发酵预测能力。

加入规则引擎或强化学习，实现温控和搅拌参数推荐。

将 Minikube 部署升级为 K3s 边缘部署或企业服务器部署。

增加权限管理、日志监控、备份恢复和多租户支持。

# 附录 A：与现有 OpenTwins 部署的关系

本开发任务依赖当前已完成的 OpenTwins 本地部署。现有 OpenTwins 提供 Ditto 数字孪生核心、Mosquitto MQTT、Telegraf、InfluxDB、MongoDB、Grafana 和 Extended API。本项目新增的 wine-simulator、wine-init、winetwin-service 和 wine-frontend 均属于业务层二次开发。

OpenTwins base services:
- Grafana:       http://<HOST_IP>:30718
- Ditto API:     http://<HOST_IP>:30525
- Extended API:  http://<HOST_IP>:30526
- Mosquitto:     <HOST_IP>:30511
- InfluxDB:      http://<HOST_IP>:30716
- MongoDB:       <HOST_IP>:30717

New WineFermentTwin services:
- WineTwin API:  http://<HOST_IP>:8010
- ThreeJS UI:    http://<HOST_IP>:5173